| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格及配套要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造型景观灯 |  | 功率：300W； 尺寸：高3-8m； 光源性质：LED 光源30火 暖白光 ； 电压：220V； 灯杆釆用26圆管弯曲成型制作，厚度3mm； 法兰盘尺寸不小于300*300*16mm；提供预埋件 灯体材料：优质型钢； 表面处理：热镀锌防腐处理，喷涂防紫外线粉； 灯体颜色：红色； 色温：2800~3000K； 防水等级：IP65； 灯管管壁厚度：壁厚2.5mm； 灯光颜色：暖白光； | 组 | 1 |  |
| 2 | 路灯：锂电池LED高杆一体化路灯（单臂灯） |  | 1路灯：锂电池LED高杆一体化路灯 功率：60W； 尺寸：高6m； 光源性质：LED； 电压：220V； 材料：灯体Q235国标用钢，铝制灯罩； 灯杆釆用100*100*120方管制作而成，壁厚3mm； 法兰盘尺寸不小于300*300*16mm；对角孔距300mm 灯具出臂1米2； 表面处理：热镀锌处理，表面打磨抛光后高温烤漆； 灯体颜色：银白色； 防水等级：IP65； 灯管管壁厚度：主杆壁厚2.75mm； 灯光颜色：白光； 锂电池50AH； 太阳能150瓦； 数量：单臂灯12杆 ； | 组 | 12 | 单臂灯 |
| 3 | 路灯：锂电池LED高杆一体化路灯（双臂灯） |  | 1路灯：锂电池LED高杆一体化路灯 功率：60W； 尺寸：高6m； 光源性质：LED； 电压：220V； 材料：灯体Q235国标用钢，铝制灯罩； 灯杆釆用100*100*120方管制作而成，壁厚3mm； 法兰盘尺寸不小于300*300*16mm；对角孔距300mm 灯具出臂1米2； 表面处理：热镀锌处理，表面打磨抛光后高温烤漆； 灯体颜色：银白色； 防水等级：IP65； 灯管管壁厚度：主杆壁厚2.75mm； 灯光颜色：白光； 锂电池50AH； 太阳能150瓦； 数量：双臂灯6杆； | 组 | 6 | 双臂灯 |
| 4 | 锂电池LED高杆一体化路灯 |  | 功率：60W； 尺寸：高8m； 光源性质：LED； 电压：220V； 灯杆采用80*80矩形方管制作，厚度3mm； 法兰盘尺寸不小于300*300*16mm；对角孔距300mm 材料：灯体Q235国标用钢，铝制灯罩； 表面处理：热镀锌处理，表面打磨抛光后高温烤漆； 灯体颜色：银白色； 防水等级：IP65； 灯管管壁厚度：主杆壁厚2.75mm； 灯光颜色：白光； 锂电池50AH； 太阳能150瓦； 数量：单臂灯24杆； | 组 | 24 | 单臂灯 |
| 5 | LED户外单头庭院灯 |  | 功率：30W； 尺寸：高3.5m； 光源性质：LED； 电压：220V； 灯杆采用89钢管制作，厚度3mm； 法兰盘尺寸350*350*16mm；对角孔距250mm 灯体材料：铁； 表面处理：喷漆磨砂； 灯罩材质：铝； 灯体颜色：黑色； 色温：2800~3000K； 防水等级：IP65； 灯管管壁厚度：主杆壁厚1.7mm； 灯光颜色：暖白光； 数量：110杆； | 组 | 110 |  |
| 6 | 广场景观灯1 |  | 功率：40W； 尺寸：600*600*5200； 光源性质：LED； 电压：220V； 灯杆釆用钢板制作尺寸280*280mm； 法兰盘尺寸不小于300*300*16mm；对角孔距300mm 灯体材料：镀锌钢材； 表面处理：热镀锌处理，喷涂防紫外线户外粉； 灯体颜色：黑色； 色温：2800~3000K； 防水等级：IP55； 灯管管壁厚度：主杆壁厚2.5mm； 灯光颜色：暖白光； 数量：1杆； | 组 | 1 |  |
| 7 | 广场景观灯2 |  | 功率：40W； 尺寸：600*600*6000； 光源性质：LED； 电压：220V； 灯杆釆用钢板制作尺寸280*280mm； 法兰盘尺寸不小于300*300*16mm；对角孔距300mm 灯体材料：镀锌钢材； 表面处理：热镀锌处理，喷涂防紫外线户外粉； 灯体颜色：黑色； 色温：2800~3000K； 防水等级：IP55； 灯管管壁厚度：主杆壁厚2.5mm； 灯光颜色：暖白光； 数量：4杆； | 组 | 4 |  |